CAD Design Project 2 – Clock Buffer Insertion

Computer Aided Design for VLSI System | M11502102 薛宇宸

- Initial Feasible Clock Tree Construction

- 資料結構設計

我使用 std::vector<Node> 儲存時脈樹，以索引作為節點編號，其中 0 為 SRC、1 至 N 為 sinks，其餘為 buffers。各節點記錄座標、類型與父子關係，由 Tree 類別統一管理連線，並以雜湊表記錄已占用座標。此設計方便計算到達時間、備份最佳解及還原修改，輸出時再透過 BFS 決定層級與重新編號。

- 由下往上分群

初始解採用 bottom-up 建構，以 frontier 保存尚未連接父節點的節點。若 SRC 的扇出與總輸出線長限制允許，便直接連接所有 frontier；否則先依 Morton 順序排序，再以貪心方式將鄰近節點分群，加入共同的父 buffer，逐層往上合併。若整輪無法合併，則嘗試插入更靠近 SRC 的 relay buffer，再繼續建構。

- 位置搜尋與型號選擇

我先以群組的 x、y 座標中位數作為候選位置，使曼哈頓總線長最小。若位置被占用或不符合條件，便在限定範圍內向外搜尋。候選位置必須位於晶片內部且未被占用，再選擇符合扇出與總輸出線長限制的最低成本型號，避免增加不必要的成本。

- 合法性與終止條件

建構時只連接尚無父節點的節點，以避免重複連接與形成環，並逐步檢查位置及驅動限制。每輪成功操作會減少 frontier 數量，或在數量不變時縮短其到 SRC 的距離總和。若找不到合法 relay，或達到十萬輪上限，則回報建構失敗。

- Optimization

本次實作先以空間排序及由下往上分群建立合法時脈樹，再逐步改善。最佳化目標為降低 Score＝Buffer 成本＋w_skew × Skew，其中 Skew 為最晚與最早到達時間的差。

- 第一次最佳化：爬山法（v2）
我透過插入 buffer、移動 buffer 與更換父節點調整時脈樹，只保留 Score 不增加的修改。插入 buffer 可延後過早到達的路徑，更換連接方式則有機會移除多餘 buffer，降低成本。

- 第二次最佳化：模擬退火（v3）
由於爬山法容易停在局部最佳解，我改用模擬退火，讓搜尋初期有機會接受較差的修改，再逐漸降低接受機率。另外加入到達時間的標準差作為搜尋輔助，並對小測資多次重啟，最後仍以實際 Score 選擇結果。

- 第三次最佳化：增量計算與關鍵路徑（v4）
為了增加有限時間內的搜尋次數，我改成只更新受修改影響的節點及祖先，避免每次重新計算整棵樹。同時讓部分修改集中在最早或最晚到達的路徑，提高降低 Skew 的機會。

- 第四次最佳化：平衡合併點與成對交換（v5）
最後，我在建樹與搜尋時，同時考慮子樹延遲及成本來選擇 buffer 位置，並加入兩個節點交換父節點的操作，增加可探索的連接方式。搜尋時間上限也由 20 秒提高至 40 秒，因此改善包含方法調整與增加搜尋時間的效果。

- 方法分析與取捨

- 搜尋效果與穩定性

爬山法只保留分數不增加的修改，容易停在局部最佳解，因此我加入模擬退火，增加探索其他解的機會。依參數實驗紀錄，移除到達時間標準差（σ）後，A 組整體分數約差 3%，支持使用 σ 引導搜尋。不過，退火具有隨機性，個別測資仍可能退步，因此程式會保存搜尋過程中較好的解，最後以實際 Score 評估。

- 計算速度與實作複雜度

每次修改都重算整棵樹，會限制大型測資的搜尋次數。改用增量計算後，A-011 在 20 秒內的嘗試次數由約 171 萬次增加至 3420 萬次，約為原本的 20 倍。代價是需要維護額外的子樹資訊，因此輸出前會以完整計算比對增量結果，確認分數一致。

- Skew、成本與時間的取捨

插入 buffer 雖可能增加成本，卻能延後過早到達的路徑，因此應以整體 Score 判斷是否值得。例如 A-004 從 v2 到 v3，成本由 394 增至 416，但 Skew 從 100 降至 42，使 Score 由 594 降至 500。此外，v5 同時調整方法並將搜尋上限提高至 40 秒，其改善不能全部歸因於新方法。這些結果讓我選擇兼顧成本、Skew 與執行時間，而非只追求單一指標。

- 測資

本次測試使用兩組測資：第一組為 testcases，共 15 筆，其中 001 為課程範例，其餘由程式產生，涵蓋不同規模，最多包含 10,000 個 sinks；第二組為 holdout，另產生 12 筆新測資，用來觀察方法在不同輸入下的表現。產生測資時皆使用固定亂數種子，方便重現與比較。下表分別選用 A-004 與 B-004，比較各版本的 Skew、Buffer 成本與 Score。

測資 A-004（w_skew＝2）

| 階段 | Skew | Buffer 成本 | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| v1：初始合法解 | 631 | 494 | 1756 |
| v2：爬山法 | 100 | 394 | 594 |
| v3：模擬退火 | 42 | 416 | 500 |
| v4：增量計算與關鍵路徑 | 24 | 456 | 504 |
| v5：平衡合併點與成對交換 | 13 | 450 | 476 |

測資 B-004（w_skew＝1）

| 階段 | Skew | Buffer 成本 | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| v1：初始合法解 | 108 | 157 | 265 |
| v2：爬山法 | 42 | 134 | 176 |
| v3：模擬退火 | 37 | 132 | 169 |
| v4：增量計算與關鍵路徑 | 18 | 132 | 150 |
| v5：平衡合併點與成對交換 | 24 | 132 | 156 |